AB 2023/2782 YÖNETMELİĞİ UYARINCA İNCİR EZMESİ NUMUNE ALMA PLANI

Parti Büyüklüğü: > 2,0 ton – ≤ 5,0 ton (2.001 – 5.000 kg) | Farklı Ambalaj Boyutları İçin Karşılaştırma

| Ambalaj Boyutu (Paket Ağırlığı) | Normal Ambalaj: Açılacak Paket | Ambalajı Açılmış ürün miktarı | Normal Ambalaj: Paket Başına Alınacak Miktar | Vakumlu Ambalaj: Açılacak Paket (%50) | Ambalajı Açılmış ürün miktarı | Vakumlu Ambalaj: Paket Başına Alınacak Miktar | Hedef Toplam Numune (Agrega) Ağırlığı | Laboratuvar Numunesi Dağılımı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 kg | 60 paket | 300 Kg | 300 g | 30 paket | 150 Kg | 600 g | 18 kg | 2 eşit numune (9 kg + 9 kg) |
| 7,5 kg | 60 paket | 450 Kg | 300 g | 30 paket | 225 Kg | 600 g | 18 kg | 2 eşit numune (9 kg + 9 kg) |
| 10 kg | 60 paket | 600 Kg | 300 g | 30 paket | 300 Kg | 600 g | 18 kg | 2 eşit numune (9 kg + 9 kg) |
| 15 kg | 60 paket | 900 Kg | 300 g | 30 paket | 450 Kg | 600 g | 18 kg | 2 eşit numune (9 kg + 9 kg) |

Mevzuat Dayanağı ve Önemli Notlar:

• Madde C.5.1 Kuralı: İncir ezmesinde mikotoksin kontaminasyonu homojen kabul edilmediğinden, kuru incir için geçerli olan Bölüm II.C hükümleri (C.3 ve C.4 maddeleri) doğrudan uygulanır.

• Tablo 2 Standartları (> 2,0 – ≤ 5,0 ton): Yönetmelik Ek I Tablo 2 uyarınca bu ağırlık aralığındaki parti için standart olarak 60 artımlı numune ve 18 kg toplam (agrega) numune şart koşulur. Standart ambalajlarda her paketten 300 g alınır.

• Madde C.7.1 Vakum Ambalaj İstisnası: 15 tondan küçük vakumlu ambalajlı partilerde artımlı numune (açılacak paket) sayısı Tablo 2'de belirtilenin %50'si olarak uygulanır (60 × %50 = 30 paket). Ancak hedef toplam numune ağırlığı olan 18 kg korunmalıdır; bu nedenle paket başına 600 g numune çekilir.

• Laboratuvar Dağılımı: Toplam numune ağırlığı 12 kg ile 24 kg arasında (18 kg) olduğundan, öğütme ve analiz öncesinde iyice homojenleştirilerek 9'ar kg'lık 2 eşit laboratuvar numunesine ayrılır.

• Örnekleme Sıklığı Formülü (Madde A.2): Açılacak paketlerin parti içinden hangi aralıklarla seçileceği n = Partideki Toplam Paket Sayısı / Açılacak Paket Sayısı formülüyle belirlenir.